# D-DISA	Septembre 2013

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE

Étude d’un distributeur de savon automatique

Projet d’amélioration du dosage

distributeur de savon AUTOMATIQUE

Christophe Alasseur, Dominique Sauzeau.

Édité par la société A4 Technologie

Tél. 01 64 86 41 00 - Fax : 01 64 46 31 19

SOMMAIRE

Présentation générale	2

Le distributeur de savon automatique – support didactique	2

Option(s)	3

L’intérêt pédagogique	4

Schéma général de l’organisation pédagogique en 3e	4

Pistes pédagogiques en 2nde	5

Partie technique	7

Description du distributeur de savon	8

Mécanisme et sous-ensemble dosage	10

Notice d’utilisation	11

Dossier pédagogique	13

Présentation pédagogique	14

Séquence n°1 – le fonctionnement d’un distributeur de savon automatique	17

Séquence n°2 – L’évolution des distributeurs de savon	27

Séquence n°3 – La recherche de solutions et le prototypage d’une nouvelle pièce	35

Ressources numériques

L’ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur notre site www.a4.fr (voir sur la page du projet : onglet Téléchargement).

Si vous ne souhaitez pas avoir à télécharger des fichiers volumineux, des CD-ROM qui contiennent toutes les ressources sont également disponibles.

Ressources disponibles pour ce projet :

- Le dossier en différents formats : .pdf et .indd (InDesign)

- des photos, des dessins et des modèles volumiques des deux bancs d’essai aux formats SolidWorks, Parasolid et eDrawings.

Ce dossier et toutes les ressources numériques sont reproductibles pour les élèves, en usage interne à l’établissement scolaire*.

*La duplication est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, à seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l’éditeur : Sté A4 Technologie. La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit en dehors d'un usage interne à l’établissement de tout ou partie du dossier ou des ressources numériques ne sont pas autorisées sans l’accord de la Sté A4 Technologie.

Présentation générale

Le distributeur de savon automatique est un produit d’usage courant dans les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, etc.).

Il permet par simple détection (capteur infrarouge) de distribuer une dose précise de savon liquide ou de solution hydro-alcoolique sans contact avec la personne.

Le distributeur de savon automatique : support didactique

Un ensemble d’éléments vous est proposé pour mener en classe un projet autour du distributeur de savon automatique.

Un distributeur de savon automatique

Le distributeur de savon automatique proposé comme support d’étude et de réalisation est un produit du commerce  simple, peu encombrant et d’un coût réduit. C’est un produit pluritechnologique avec un système mécanique piloté par un automate électronique et disposant d’une détection à infrarouge.

(Réf. : DISA-01)

Un distributeur de savon automatique didactisé

Une version didactisée du produit est disponible avec un carter transparent et écorché et un cylindre doseur transparent. Elle permet de visualiser le fonctionnement du mécanisme et les nouvelles solutions techniques retenues et fabriquées.

(Réf. DISA-ECOR)				Cylindre transparent

Un lot de 5 pignons

Les élèves sont amenés à modifier la dose de savon distribuée.

Pour cela, ils doivent étudier le système mécanique et mener différentes expérimentations sur la course du piston pour réduire la dose de savon ou de solution hydro-alcoolique distribuée.

(Réf : DISA-EXCEN).

Une des solutions techniques consistent à déplacer le maneton pour réduire la course.

Cinq pignons à maneton excentré différents réalisés avec une imprimante 3D sont proposés afin que les élèves puissent mener différentes expérimentations

Remarque : si vous possédez une imprimante 3D, les fichiers STL de ces pignons sont téléchargeables gratuitement (www.a4.fr) et imprimables très rapidement.

Un panneau de présentation

Un panneau de présentation permet de compléter le dispositif pédagogique. Il comprend un produit réel et un produit démonté.

Chaque pièce du produit démonté est repérée par une lettre ce qui permet aux élèves d’identifier rapidement tous les éléments à l’aide de l’affichage de la nomenclature sur le panneau.

(réf. : DISA-PANO)

Option(s)

Deux options sont disponibles pour vous aider à mener à bien l’étude du distributeur de savon automatique et la réalisation de nouvelles pièces.

Maquette mécanisme bielle-manivelle

Cette maquette expérimentale permet de visualiser la transformation d’un mouvement de translation en rotation ou vice versa et d’expérimenter la notion de course. C’est une réplique du mécanisme du distributeur de savon.

Elle facilite donc la compréhension de son fonctionnement (Réf. : BE-BIEL).

Imprimantes 3D

L’utilisation d’une imprimante 3D en classe permet de concrétiser rapidement  les solutions techniques imaginées par les élèves.

Tous les fichiers STL du projet sont disponibles en téléchargement sur www.a4.fr

Ilot d’étude et de prototypage - Projet modification d’une pièce du distributeur

Imprimante 3D UP2 Easy 120 (Réf. : MA-UP2-EASY120)

L’intérêt pédagogique

| Le distributeur de savon automatique est un support d’étude et de réalisation à la fois simple et riche en termes d’exploitation pédagogique. Il est adapté aux niveaux 3e et 2nde option CIT. L’objectif pédagogique est de mettre entre les mains des élèves un produit permettant : - l’étude de son fonctionnement et de son évolution ; - l’amélioration d’une fonction technique ; - l’expérimentation de solutions techniques ; - la fabrication d’une pièce à l’aide d’un outil de prototypage rapide (imprimante 3D). |  |
| --- | --- |

|  | Toutes les ressources relatives au dossier pédagogique du distributeur de savon automatique sont disponibles sur CD (réf. CD-DISA) ou en téléchargement libre sur www.a4.fr. |
| --- | --- |

Schéma général de l’organisation pédagogique en 3e

Nous vous proposons 3 séquences complètes en lien avec le programme de technologie niveau 3e.

Les séquences 1 et 2 peuvent être menées en parallèle.

L’étude et le projet sont facilement transférables en seconde option CIT.

Problème technique à résoudre : comment réduire la dose de savon automatiquement distribuée ?

Étape(s) du projet – Appropriation du cahier des charges

| Séquence 1 | Le fonctionnement du distributeur de savon automatique À quelles fonctions et contraintes un distributeur de savon automatique doit-il répondre ? |
| --- | --- |

| Séquence 2 | L’évolution des distributeurs de savon Comment les progrès techniques ont permis aux distributeurs de savon d’évoluer ? |
| --- | --- |

Étape(s) du projet : Recherche de solutions techniques – Réalisation et validation du prototype

| Séquence 3 | La recherche de solutions et le prototypage d’une nouvelle pièce Comment réduire la dose de savon distribuée automatiquement? |
| --- | --- |

Pistes pédagogiques en 2nde

L’étude du distributeur de savon peut être répartie en trois séquences : 2 études de cas (EDC) et un projet à mener en classe de seconde dans l’option CIT. Le distributeur de savon s’insère dans la thématique de la « santé ». Toutes les séquences sont traitées pour un travail en îlots autour de différents sujets d’études ou de problématiques à résoudre.

Étude de cas N°1 – Le distributeur de savon - une innovation technologique (Séquence 1)

Au cours de la première séquence, les élèves vont découvrir une lignée de produits pour identifier une évolution technologique, des solutions technologiques et mettre en évidence les notions de lignée et de brevets. Ceci passe par une analyse historique succincte de l’évolution d’un produit (liens avec les évolutions des savoirs scientifiques et techniques) et la prise en compte de différentes contraintes (économiques, sociales, culturelles, démographiques...).

L’utilisation du distributeur de savon durant cette première étude de cas permettra également d’en repérer les différents éléments (piston, roue dentées, etc.).

| Problématique(s) – Étude du support | Production élève - support |
| --- | --- |
| À quoi sert un distributeur de savon automatique ? Comment fonctionne un distributeur de savon automatique ? Le distributeur de savon automatique, une innovation incrémentale ? Existe-t-il un marché pour ce genre de produit ? | Courbe – lignée de produits Croquis- Schémas Dessins Tableaux Diaporama Exposé |

Étude de cas N°2 - Analyse du comportement du distributeur (Séquence 2)

Dans la seconde étude de cas, les élèves vont analyser le fonctionnement du distributeur de savon automatique. Ils vont expérimenter le principe de la distribution du savon.

| Problématique(s) – Étude du support | Production élève |
| --- | --- |
| Comment modifier la quantité de savon distribuée ? Quels paramètres influent sur la quantité de savon distribué ? | Carte mentale Croquis Schémas Tableaux Maquette papier-carton |

Projet – Amélioration du modèle réduit d’distributeur de savon automatique léger de secours (Séquence 3)

Dans cette troisième séquence, les élèves vont organiser sous la forme d’une carte mentale tout ce qui concerne le comportement du distributeur de savon automatique et ses limites. L’objectif final est d’amener l’élève à mieux clarifier et structurer le support étudié en mettant en évidence les problèmes techniques et envisager des améliorations.

Dans le cadre d’une démarche de créativité les élèves vont imaginer des solutions pour améliorer le fonctionnement du distributeur (croquis, schémas, modèles volumiques) et les réaliser à l’aide d’une imprimante 3D.

| Étude du support – problématiques techniques à résoudre |  | Production élève |
| --- | --- | --- |
| Quelle loi est à l’origine de l’évolution du distributeur de savon ? Comment optimiser la distribution de savon ? |  | Schémas, croquis Modification d’un modèle volumique Prototypage de pièces |
| a. Conception et réalisation d’une roue dentée à maneton excentrée | b. Transformation en fichier STL | c. Impression de pièces conçues en 3D |

Partie technique

Description distributeur de savon

Logement de piles

Interrupteur

M/A

Distributeur de savon – les différents éléments

Couvercle

Mécanisme

Réservoir de savon

Distributeur de savon – Mécanisme

Capteur infrarouge

Contact fin de course

Carte électronique

Diode

Distributeur de savon – Sous-ensemble dosage

Moteur

Piston

Bielle

Pignon d’entraînement primaire

Pignon intermédiaire

Pignon récepteur avec excentrique

Cylindre transparent

Notice d’utilisation du distributeur automatique de savon

Caractéristiques techniques

Dimensions : 110 x 100 x h 165 mm

Poids : 480 g

Capacité : 700 ml

Volume savon distribué : ~ 0,8 à 1 ml

Batterie : 4 piles 1,5 V type AA

Installation murale

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Utiliser le support mural pour pointer à l’aide d’un crayon sa position (prévoir un espace suffisant pour le passage de la main). | Percer deux trous de 5 mm et insérer les chevilles dans les trous. | Fixer le support mural à l’aide des chevilles et vis fournies. | Vérifier que le distributeur se positionne correctement sur le support mural. |

Mise en service

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dévisser la vis de la trappe à piles. | Insérer quatre piles dans leur logement en respectant la polarité et refixer la trappe à piles. |  |
| Enlever le distributeur de son support mural. |  |  | Ouvrir le couvercle et remplir de savon liquide le réservoir. |

Emploi

Allumer le distributeur (interrupteur On-Off).

Glisser votre main sous le capteur (0 à 10 cm), jusqu’à ce que le distributeur délivre une dose de savon.

Remarque : à la première utilisation ou lors du remplissage du réservoir, il faut solliciter plusieurs fois le capteur avant d’obtenir la dose de savon liquide.

Conseils

Le produit est conçu pour une utilisation en intérieur.

En cas d’obstruction de la buse, désengorger la buse avec un petit outil fin et nettoyer avec de l’eau chaude le réservoir.

Dossier pédagogique

Niveau 3e

Étude d’un distributeur de savon automatique

Projet d’amélioration du dosage

Présentation pédagogique

En classe de troisième, les élèves sont impliqués dans la conduite d’un ou plusieurs projets menés en équipe les amenant à :

- concevoir et réaliser le prototype d’un objet répondant à un besoin clairement identifié ;

- réaliser un document multimédia retraçant leur participation au projet collectif.

Le distributeur de savon automatique permet de mener une étude et un projet cohérent dans le domaine de la santé et de l’hygiène.

Situation-problème pour démarrer l’étude du distributeur de savon automatique

Chaque année, en particulier durant la période hivernale, les médias sur demande de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) diffusent des consignes pour la prévention des risques de propagation des virus et autres micro-organismes. Se laver les mains étant une des consignes de base pour limiter les risques infectieux.

Pour répondre à ce besoin, les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, etc.) et les espaces publics (parcs, musées, etc.) mettent à disposition des personnes des distributeurs automatiques de savon ou de solution hydro-alcoolique.

| Comment se protéger et protéger son entourage des virus saisonniers ? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoin |  | Contrainte d’hygiene |  | Objet technique |

Remarque : on pourra faire un lien avec le programme de 3e de Sciences et vie de la terre qui comporte une partie relative aux « risques infectieux et protection de l’organisme ».

Le programme de SVT indique notamment que les élèves doivent être capables de découvrir les méthodes de prévention et de lutte contre la contamination et/ou l’infection. Toutes les connaissances développées en SVT et technologie contribuent d’une manière générale à l’éducation à la santé.

Les élèves vont être amenés durant le cours à répondre aux questions suivantes :

À quel besoin répond un distributeur de savon automatique ?

Comment fonctionne le distributeur de savon  automatique?

À quelles fonctions et contraintes un distributeur de savon automatique doit-il répondre ?

Comment ont évolué les distributeurs de savon ?

Comment réduire la dose de savon distribuée ?

Comment réaliser et valider le prototype d’une nouvelle solution technique ?

Comment programmer un système automatisé ?

Remarque : la recherche de solutions techniques permettant de limiter la dose de savon distribuée est au centre du projet.

|  | Toutes les ressources relatives au dossier pédagogique du distributeur de savon automatique sont disponibles sur CD (réf. CD-DISA) ou en téléchargement libre sur www.a4.fr. |
| --- | --- |

Schéma général de l’organisation pédagogique

Nous vous proposons 3 séquences complètes en lien avec le programme de technologie niveau 3e.

Les séquences 1 et 2 peuvent être menées en parallèle.

Problème technique à résoudre : comment réduire la dose de savon automatiquement distribuée ?

Étape(s) du projet : Appropriation du cahier des charges

| Séquence 1 | Le fonctionnement du distributeur de savon automatique À quelles fonctions et contraintes un distributeur de savon automatique doit-il répondre ? |
| --- | --- |

| Séquence 2 | L’évolution des distributeurs de savon Comment les progrès techniques ont-ils permis aux distributeurs de savon d’évoluer ? |
| --- | --- |

Étape(s) du projet : Recherche de solutions techniques – Réalisation et validation du prototype

| Séquence 3 | La recherche de solutions et le prototypage d’une nouvelle pièce Comment réduire la dose de savon distribuée automatiquement? |
| --- | --- |

À la fin de chaque séance, le professeur organise sur une courte durée une revue de projet permettant de rendre cohérent l’étude en cours.

Remarque : Chaque équipe présente oralement en fin de projet son travail (séquence 4) à l’aide d’un document multimédia structuré (diapositive, pages web, etc.).

Piste pédagogique complémentaire

L’intégration d’une carte Picaxe (exemple Picaxe 20M) permet de travailler autour d’une autre solution technique. Les élèves modifient le programme  pour réduire le dosage. Ils transfèrent le programme et testent la nouvelle solution.

SÉquence n°1

Le fonctionnement du 
distributeur de savon automatique

Déclenchement du processus de distribution par passage de la main sous le capteur infrarouge.

Une dose de savon liquide ou de solution hydro-alcoolique  est distribuée.

Distributeur de savon

DOSER

STOCKER

DISTRIBUER

Recharge d’un volume de savon ou de solution hydro-alcoolique dans le cylindre doseur.

Stockage du savon ou de la solution hydro-alcoolique dans le réservoir.

Décharge de la quantité de produit dosé.

Savon liquide ou solution hydro-alcoolique

Séquence n°1 – Le fonctionnement du distributeur de savon automatique

Au cours de la séquence n°1, chaque équipe doit mettre en évidence le fonctionnement du distributeur de savon automatique et énoncer le besoin, les fonctions et contraintes auxquelles il doit répondre.

Cette étude en classe de 3e constitue une première approche des notions d’analyse fonctionnelle et de cahier des charges.

À la fin de la séquence chaque équipe présente le résultat de ses recherches dans un document multimédia structuré (diaporama, pages web, etc.).

Points du programme de technologie – 3e

Étape(s) du projet : Appropriation du projet

| Formaliser sans ambiguïté une description du besoin. (3) Besoin |  | Choisir et utiliser les services ou les outils adaptés aux tâches à réaliser dans un travail de groupe collaboratif. (2) Outils de travail collaboratif |
| --- | --- | --- |
| Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l’objet technique doit satisfaire. (2) Représentation fonctionnelle |  | Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l’objet technique. (2) Cahier des charges simplifié |
| Définir les critères d’appréciation d’une ou plusieurs fonctions. (3) Critère d’appréciation, niveau |  | Dresser la liste des contraintes à respecter. (3) Contraintes |

Mise en place de la séquence

| Matériels et ressources nécessaires | - distributeur(s) de savon automatique + piles ; - document Word-Seq1-Fonctionnement-distributeur-a-completer ; - document Word-Seq1-Fonctionnement-distributeur-Correction ; - document ressource n°1 - Étude des comportements d’hygiène des français ; - document ressource n°2 - Affiche de l’Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé ; - document technique « éclaté et nomenclature du distributeur de savon ». |
| --- | --- |

Organisation pédagogique

Les séquences 1 et 2 peuvent être menées en parallèle.

La séquence 1 comprend 3 séances.  Les élèves travaillent en équipe.

Chaque équipe dispose d’un produit en état de fonctionnement. Elle teste le fonctionnement du distributeur de savon automatique et analyse le processus pour obtenir une dose de savon.

À l’aide des documents ressources les élèves resituent le contexte d’étude (besoin, clientèle-cible, contraintes à satisfaire, etc.). Certaines informations sont données aux élèves comme par exemple le prix maximum attendu.

Remarque : la synthèse de toutes les informations relatives au  cahier des charges seront présentées sous la forme d’une diapositive, d’une page Web, etc. afin de rendre compte du déroulement du projet.

Démarche pédagogique

Étape 1  Lancement de la séquence - Situation-problème

Chaque année, en particulier durant la période hivernale, les médias (télévision, radio, Internet, etc.) diffusent des consignes pour la prévention des risques de propagation des virus et autres micro-organismes. Se laver les mains régulièrement étant une des consignes de base pour limiter les risques infectieux.

Pour prévenir ces risques, les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, etc.) et les espaces publics (parc, musées, etc.) mettent à disposition des personnes des distributeurs de savon ou de solution hydro-alcoolique* automatique.

À quelles fonctions et contraintes un distributeur de savon automatique doit-il répondre ?

Les élèves expriment oralement des hypothèses et leur représentation du problème (être autonome, sans contact, d’un faible coût, etc.).

Étape 2  Investigations ou résolution d’un problème technique

Séance 1    Formaliser le besoin auquel répond le distributeur de savon automatique

Séance 2    Analyser le fonctionnement du distributeur de savon automatique

Séance 3    Compléter le cahier des charges du distributeur de savon automatique

Étape 3  Synthèse

En s’appuyant sur les réponses des élèves, le professeur :

- exprime le besoin auquel répond le distributeur de savon automatique ;

- recense l’ensemble des fonctions et contraintes attendues du produit ;

- complète le cahier des charges simplifié du distributeur de savon automatique.

Étape 4  Acquisition et structuration des connaissances

Les élèves notent dans leur classeur ou leur cahier le bilan de la séquence :

La conception d’un objet répond à un besoin qu’il faut formuler précisément afin de déterminer à qui l’objet s’adresse et ce qui en est attendu (quoi, pourquoi, dans quelles conditions…).

Une représentation fonctionnelle permet de décrire sous forme graphique les fonctions et contraintes qu’un objet technique doit satisfaire. Cette représentation indique :

- les fonctions de service qu’un utilisateur attend d’un objet pour répondre à un besoin ;

- les contraintes qui sont imposées à un objet technique pour l’adapter à son usage. Ces contraintes peuvent être liées à l’utilisateur (esthétique, ergonomie) ou au fonctionnement de l’objet, à la sécurité, à son impact environnemental, à des aspects économiques (budget, coût).

Dans un document appelé cahier des charges sont réunies des informations concernant le produit (public, marché, prix, fonctions, contraintes, etc.).

Mots-clés : besoin – Représentation fonctionnelle –  Contraintes

Étape 5  Mobilisation des connaissances

QCM - exercices

* Les solutions hydro-alcooliques (nommées par acronymie SHA) sont des solutions aseptiques cutanées. Elles sont employées afin d'assurer l'hygiène des mains, notamment lors des soins médicaux. Elles agissent par contact direct et mécanique (en friction) et s'utilisent sans eau.

Les solutions hydro-alcooliques ont des propriétés bactéricides, virucides et fongicides, sans effet nettoyant. Elles doivent être appliquées sur des mains sèches et non souillées. Elles comportent des risques d’irritations cutanées.

| Séquence n°1 | Le fonctionnement du distributeur de savon automatique |
| --- | --- |
| Chaque année, en particulier durant la période hivernale, les médias (télévision, radio, Internet, etc.) diffusent des consignes pour la prévention des risques de propagation des virus et autres micro-organismes. Se laver les mains régulièrement étant une des consignes de base pour limiter les risques infectieux. Pour prévenir ces risques, les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, etc.) et les espaces publics (parc, musées, etc.) mettent à disposition des personnes des distributeurs de savon ou de solution hydro-alcoolique automatique. À quelles fonctions et contraintes un distributeur de savon automatique doit-il répondre ? Les supports : Distributeur(s) de savon automatique et panneau de présentation - Document ressource n°1,2 |  |

Séance 1  Formaliser le besoin auquel répond le distributeur de savon automatique

1. À partir de l’observation du distributeur de savon automatique et en vous aidant des documents ressource 1 et 2, complétez le tableau ci-dessous.

| Méthode QQOQCPC | Suggestions de questions | Réponses |
| --- | --- | --- |
| Quoi ? | Le distributeur de savon automatique répond à quel besoin ? | .…………………………………………………………… |
| Qui ? | Quelles sont les personnes concernées par ce besoin ? | .…………………………………………………………… |
| Où ? | À quel endroit ? Dans quelles conditions ? | …………………………………………………………… |
| Quand ? | À quel moment ? À quelle(s) période(s) ? À quelle époque ? | …………………………………………………………… |
| Comment ? | Sous quelle forme ? Dans quel cas apparaît le besoin ? | …………………………………………………………… |
| Pourquoi ? | Quelles sont les raisons qui ont fait apparaître ce besoin ? | …………………………………………………………… |
| Combien ? | Combien de personnes sont concernées par ce besoin ? | …………………………………………………………… |

2..Complétez le graphique en répondant à chacune des questions.

À qui rend-il  service ?

Sur quoi agit-il ?

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Distributeur de savon automatique

……………………….

……………………….

Dans quel but ?

3. Rédigez à partir du graphique une phrase permettant de formuler le besoin auquel répond le distributeur de savon automatique.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Séance 2  Exprimer les fonctions et contraintes du distributeur de savon automatique

1. Sur le schéma ci-dessous positionnez  dans le bon ordre les trois fonctions techniques du distributeur de savon automatique.

Fonctions techniques : DOSER - STOCKER - DISTRIBUER

2. En dessous de chaque fonction technique précisez l’action réalisée par le distributeur de savon automatique.

Déclenchement du processus par passage de la main sous le capteur infrarouge.

La dose de savon ou la solution hydro-alcoolique  est distribuée.

Distributeur de savon

2.

1.

3.

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Savon liquide ou solution hydro-alcoolique

Séance 3   Compléter le cahier des charges du distributeur de savon automatique

Complétez le cahier des charges simplifié du distributeur de savon automatique.

| Besoin | Clientèle-cible | Prix |
| --- | --- | --- |
| …………………………… …………………………… | …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… | < 50 euros |

2. Proposez des critères qui permettent de caractériser les contraintes suivantes en précisant leurs niveaux.

|  | Fonctions de service et contraintes | Critères | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| *FS1 | Distribuer une dose de savon liquide ou de solution hydro-alcoolique | Encombrement | F2 - Dimensions minimales : 100 x 100 x h 150 mm |
| *C1 | Contact | ……………………………….. | F0 – Aucune trace |
| C2 | Autonomie stockage | ……………………………….. | ……………………………….. |
| C3 | Esthétique | ……………………………….. | ……………………………….. |
| C4 | Énergie | ……………………………….. | ……………………………….. |

*FS = fonction de service		C =  Contrainte

F0 : Flexibilité nulle Niveau non négociable ; F1 : Flexibilité faible  Niveau peu négociable ;
F2 : Flexibilité moyenne  Niveau négociable ; F3 : Flexibilité forte  Niveau très négociable

| Séquence n°1 | Le fonctionnement du distributeur de savon automatique |
| --- | --- |
| Chaque année, en particulier durant la période hivernale, les médias (télévision, radio, Internet, etc.) diffusent des consignes pour la prévention des risques de propagation des virus et autres micro-organismes. Se laver les mains régulièrement étant une des consignes de base pour limiter les infections virales saisonnières. Pour prévenir ces risques, les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, etc.) et les espaces publics (parc, musées, etc.) mettent à disposition des personnes des distributeurs de savon ou de solution hydro-alcoolique automatique. À quelles fonctions et contraintes un distributeur de savon automatique doit-il répondre ? CORRIGÉ Les supports : Distributeur(s) de savon automatique - Document ressource n°1 |  |

Séance 1  Formaliser le besoin auquel répond le distributeur de savon automatique

1. À partir du distributeur de savon automatique et en vous aidant des documents ressource 1 et 2, complétez le tableau ci-dessous.

| Méthode QQOQCPC | Suggestions de questions | Réponses |
| --- | --- | --- |
| Quoi ? | Le distributeur de savon automatique répond à quel besoin ? | Se protéger des infections virales |
| Qui ? | Quelles sont les personnes concernées par ce besoin ? | Tous les âges sont concernés |
| Où ? | À quel endroit ? Dans quelles conditions ? | Dans les lieux publics, les structures collectives |
| Quand ? | À quel moment ? À quelle(s) période(s) ? À quelle époque ? | En particulier l’hiver lors des périodes d’infections |
| Comment ? | Sous quelle forme ? Dans quel cas apparaît le besoin ? | Infections virales saisonnières |
| Pourquoi ? | Quelles sont les raisons qui ont fait apparaître ce besoin ? | Les risques de pandémie |
| Combien ? | Combien de personnes sont concernées par ce besoin ? | Toutes les personnes qui côtoient un espace collectif |

2..Complétez le graphique en répondant à chacune des questions.

À qui rend-il  service ?

Savon ou solution hydro-alcoolique

Groupe de personnes

Sur quoi agit-il ?

Distributeur de savon automatique

Se protéger des virus ou micro-organismes

Dans quel but ?

3. Rédigez à partir du graphique ci-dessus une phrase permettant de formuler le besoin auquel répond le distributeur de savon automatique.

Le distributeur de savon automatique permet à un groupe de personnes de se protéger des virus ou des micro-organismes lorsqu’elles utilisent du savon ou une solution hydro-alcoolique.

Séance 2  Exprimer les fonctions et contraintes du distributeur de savon automatique

1. Sur le schéma ci-dessous  positionnez  dans le bon ordre les trois fonctions techniques du distributeur de savon automatique.

Fonctions techniques : DOSER - STOCKER - DISTRIBUER

2. En dessous de chaque fonction technique précisez l’action réalisée par le distributeur de savon automatique.

Déclenchement du processus par passage de la main sous le capteur infrarouge.

La dose de savon liquide ou la solution hydro-alcoolique  est distribuée.

Distributeur de savon

2. DOSER

1. STOCKER

3. DISTRIBUER

Recharge d’un volume de savon ou de solution hydro-alcoolique.

Stockage du savon ou de la solution hydro-alcoolique dans le réservoir.

Décharge de la quantité de produit dosé.

Savon liquide ou solution hydro-alcoolique

Séance 3  Compléter le cahier des charges du distributeur de savon automatique

Complétez le cahier des charges simplifié du distributeur de savon automatique.

| Besoin | Clientèle-cible | Prix |
| --- | --- | --- |
| Se protéger des virus et micro-organismes | Les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, etc.) et les lieux publics (parc, musées, etc.). | < 50 euros |

|  | Fonctions de service et contraintes | Critères | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| *FS1 | Distribuer une dose de savon ou de solution hydro-alcoolique | Encombrement | F2 - Dimensions minimale : 100 x 100 x h 150 mm |
| *C1 | Contact | Trace de contact | F0 – Aucune trace |
| C2 | Autonomie stockage | Capacité du réservoir | F1 - Minimum 500 ml Maximum 1,5 litre |
| C3 | Esthétique | Finition | F1 - Plastique |
| C4 | Énergie | Autonomie | 1 an minimum |

*FS = fonction de service		C =  Contrainte

F0 : Flexibilité nulle Niveau non négociable ; F1 : Flexibilité faible  Niveau peu négociable ;
F2 : Flexibilité moyenne  Niveau négociable ; F3 : Flexibilité forte  Niveau très négociable

Document ressource n°1 – Étude comportements d’hygiène des français – 02/ 2007

Document ressource n°2 – Affiche de l’Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé

SÉquence n°2

L’évolution des distributeurs de savon

Séquence 2 – L’évolution des distributeurs de savon

Au cours de la séquence n°2, les élèves vont être amenés à mettre en évidence l’évolution des distributeurs de savon. Ces produits ont fait l’objet de différents progrès pour qu’ils puissent répondre aux contraintes d’hygiène et de santé en particulier dans les structures collectives (entreprises, restaurants, hôpitaux, établissements scolaires, etc.) et les espaces publics (parc, musées, etc.).

Points du programme de technologie - 3e

Étape(s) du projet : Appropriation du cahier des charges

| Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet technique étudié. (2) Progrès technique, invention et innovations |  | Repérer dans un objet technique donné une ou des évolutions dans les principes techniques de construction (matériaux, énergie, structures, design, procédés,). (2) Progrès technique, invention et innovations, développement durable |
| --- | --- | --- |
|  |  | Choisir et utiliser les services ou les outils adaptés aux tâches à réaliser dans un travail de groupe collaboratif. (2) Outils de travail collaboratif |

Mise en place de la séquence

| Matériels et ressources nécessaires | - distributeur(s) de savon automatique + piles ; - document Word-Seq2-Evolution-distributeur-a-completer ; - document Word-Seq2-Evolution-distributeur-Correction ; - document ressource n°3 - L’évolution des porte-savons et distributeurs de savon. |
| --- | --- |

Organisation pédagogique

La séquence 2 comprend deux séances. Les élèves travaillent en équipe.

Chaque équipe dispose d’un produit en état de fonctionnement. À l’aide des documents ressources les élèves complètent le tableau relatif à l’évolution des porte-savons et distributeur de savon.

Ils disposent d’un tournevis pour démonter le distributeur de savon automatique et ainsi observer sa structure et son fonctionnement.

Remarque : pour faciliter la compréhension du produit une version didactisée du produit est disponible avec un carter transparent et écorché et un cylindre doseur transparent. Elle permet de visualiser le fonctionnement du mécanisme et les nouvelles solutions techniques retenues et fabriquées. Les élèves peuvent aussi voir à travers le réservoir transparent la recharge et décharge du cylindre doseur.

|  | Cylindre transparent |
| --- | --- |
| (Réf. DISA-ECOR) |  |

Remarque : la synthèse de toutes les informations relatives au cahier des charges simplifié sera présentée sous la forme d’une diapositive, d’une page Web, etc. afin de rendre compte du déroulement du projet.

Démarche pédagogique

Étape 1  Lancement de la séquence - situation-problème

Au cours du temps les porte-savons et les distributeurs de savon n’ont cessé d’évoluer pour mieux satisfaire les utilisateurs.

Comment les progrès techniques ont permis aux  distributeurs de savon d’évoluer ?

Les élèves expriment oralement des hypothèses et leur représentation du problème.

Étape 2  Investigations ou résolution d’un problème technique

Séance 1   Repérer les progrès techniques

Séance 2   Représenter un principe de fonctionnement

Étape 3  Synthèse

En s’appuyant sur les réponses des élèves, le professeur :

- identifie les progrès apportés à chaque génération de distributeur de savon ;

- propose un schéma présentant le principe de fonctionnement du distributeur de savon automatique.

Étape 4  Acquisition et structuration des connaissances

Les élèves notent dans leur classeur ou leur cahier le bilan de la séquence :

Le progrès technique découle d’inventions et d’innovations mises en œuvre dans des objets répondant à un besoin. Les inventions font apparaître de nouveaux principes techniques (matériaux, énergies, structures, design, procédés) que les innovations améliorent.

Cette évolution dépend de l’environnement scientifique, social, économique et industriel de l’objet technique. Elle est marquée par des progrès au service des utilisateurs.

Mots-clés : Innovations – Inventions - Progrès technique

Étape 5  Mobilisation des connaissances

QCM – Exercices

| Séquence n°2 | L’évolution des distributeurs de savon |
| --- | --- |
| À partir du 20è siècle, les porte-savons et les distributeurs de savon n’ont cessé d’évoluer pour mieux satisfaire les utilisateurs. Comment les distributeurs de savon ont-ils évolué ? Les supports : Distributeur(s) de savon automatique - Document ressource n°2 - Internet |  |

Séance 1  Repérer les progrès techniques

1. Pour chaque génération de porte-savons et distributeurs complétez le tableau.

| 1ère génération : les porte-savons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porte-savon | Porte-savon rotatif |  |
|  | Marque Provendi |  |
| Principe(s) technique(s) ou scientifique(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Progrès apportés ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Matériau utilisé …………………………………. |  |

| 2ème génération : les distributeurs de savon mécanique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Distributeur par basculement | Distributeur par pression |  |
| Principe(s) technique(s) ou scientifique(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Progrès apportés ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Matériau utilisé ………………………………….. |  |

| 3ème génération : les distributeurs de savon automatique |  |
| --- | --- |
| Distributeur à détecteur de présence | Distributeur à détecteur infrarouge |
| Principe(s) technique(s) ou scientifique(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Progrès apportés ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Matériau utilisé …………………………………….. |  |

2.. Indiquez les avantages procurés par le stockage du savon et la distribution automatique de savon dans un distributeur.

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Précisez en quoi le distributeur de savon automatique est un progrès pour l’hygiène et la santé des personnes.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Séance 2  Représenter un principe de fonctionnement

Après avoir enlevé le carter du distributeur de savon et étudié son principe de fonctionnement avec votre professeur, représentez sous la forme d’un croquis le mécanisme de ce produit.

Croquis mécanisme du distributeur de savon automatique

| Séquence n°2 | L’évolution des distributeurs de savon |
| --- | --- |
| À partir du 20è siècle, les porte-savons et les distributeurs de savon n’ont cessé d’évoluer pour mieux satisfaire les utilisateurs. Comment les distributeurs de savon ont-ils évolué ? Les supports : Distributeur de savon automatique - Document ressource n°2 - Internet |  |

Séance 1  Repérer les progrès techniques

CORRIGÉ

1. Pour chaque génération de porte-savons et distributeurs complétez le tableau.

| 1ère génération : les porte-savon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porte-savon | Porte-savon rotatif |  |
|  | Marque Provendi |  |
| Principe(s) technique(s) : Support |  |
| Progrès apportés : Le savon n’est pas en contact avec l’évier ou le plan de travail |  |
| Matériau utilisé : Métal |  |

| 2ème génération : les distributeurs de savon mécanique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Distributeur par basculement | Distributeur par pression |  |
| Principe(s) technique(s) : Système mécanique à basculement ou à pression |  |
| Progrès apportés : Les personnes qui utilisent le distributeur n’ont plus de contact direct avec le savon. |  |
| Matériau utilisé : Verre - plastique |  |

| 3ème génération : les distributeurs de savon automatique |  |
| --- | --- |
| Distributeur à détecteur de présence | Distributeur à détecteur infrarouge |
| Principe(s) technique(s) : Présence d’un capteur – Le système libère une dose précise de savon. |  |
| Progrès apportés : Les personnes qui utilisent le distributeur n’ont plus de contact direct avec le savon et le distributeur. |  |
| Matériau utilisé : Métal, plastique |  |

2.. Indiquez les avantages procurés par le stockage du savon et la distribution automatique de savon.

Le stockage du savon évite le contact direct d’une personne avec ce produit. La distribution automatique

évite également que la personne touche le distributeur.

3. Précisez en quoi le distributeur de savon automatique est un progrès pour l’hygiène et la santé des personnes.

Le distributeur de savon est un progrès car il réduit les risques d’infections virales entre les personnes au

sein d’un même espace.

Séance 2  Représenter un principe de fonctionnement

Après avoir enlevé le carter du distributeur de savon et étudié son principe de fonctionnement avec votre professeur, représentez sous la forme d’un croquis le mécanisme de ce produit.

Exemple réalisé par des élèves de 3ème.

Document ressource n°3 – L’évolution des porte-savons et distributeurs de savon

| 1ère génération : les porte-savons |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porte-savon | Porte-savon rotatif |  |
|  | Marque Provendi | Les premiers savons collectifs du 20ème siècle étaient posés ou montés sur un support. Ils se sont vite répandus dans les espaces publics et les établissements scolaires. Ces objets étaient peu hygiéniques. En effet chaque personne frottait ses mains sur le savon et des microbes étaient donc déposés sur le savon et ainsi facilement transmissibles. |

| 2ème génération : les distributeurs de savon mécanique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Distributeur par basculement | Distributeur par pression |  |
|  |  | Les premiers distributeurs de savon mécaniques fournissent un savon sec ou liquide. Différents systèmes mécaniques sont disponibles : par basculement, par pression, par tirette etc. |

| 3ème génération : les distributeurs de savon automatique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Distributeur à détecteur de présence | Distributeur à détecteur infrarouge |  |
|  |  | Les premiers distributeurs de savon automatique délivrent une dose constante de savon liquide lorsqu’ils détectent la présence d’une main. L’hygiène est leur principale qualité puisqu’il n’y a pas de contact avec les personnes. Le principal défaut est son coût. La détection se fait à l’aide d’un capteur infrarouge ou de présence. |

SÉquence n°3

La recherche de solutions et
le prototypage d’une nouvelle pièce

Séquence 3 – La recherche de solutions et le prototypage d’une nouvelle pièce

Au cours de la séquence 3 les élèves vont rechercher des solutions pour réduire la dose de savon distribuée. Selon l’équipement de l’établissement ils réaliseront en prototypage rapide la pièce qu’ils ont imaginée et la testeront.

Points du programme de technologie – 3e

Étape(s) du projet : Recherche de solutions techniques – Réalisation et validation du prototype

| Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent une même fonction. (1) Contraintes |  | Valider une solution technique proposée. (3) Solution technique |
| --- | --- | --- |
| Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques permettant de réaliser une fonction donnée. (3) Solution technique |  | Réaliser une représentation numérique de tout ou partie d’un objet technique avec un logiciel de conception assistée par ordinateur. (3) Représentation structurelle, modélisation du réel |
|  |  | Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d’un critère défini dans le cahier des charges. (3) Méthodologie de choix de matériaux |

Mise en place de la séquence

| Matériels et ressources nécessaires | - distributeur(s) de savon automatique + piles ; - document Word-Seq3-recherche-solutions-a-completer ; - document Word-Seq3- recherche-solutions-Correction ; - document ressource n°4 - Fiche procédure SolidWorks – Modification emplacement excentrique ; - document technique « Éclaté et nomenclature du distributeur de savon » ; - Logiciel SolidWorks. |
| --- | --- |

Organisation pédagogique

La séquence 3 comprend trois séances. Les élèves travaillent en équipe. Ils recherchent deux solutions techniques permettant de limiter la dose de savon distribuée.

Dans cette séquence le choix s’est porté en particulier sur le positionnement de l’excentrique pour diminuer la course du piston.

| Ils disposent du produit et éventuellement de la maquette mécanisme bielle-manivelle pour comprendre le principe de fonctionnement de ce type de mécanisme. |  |
| --- | --- |

| Ils disposent également d’un jeu de roues dentées (pignons) à excentrique afin de pouvoir expérimenter l’influence de la position du maneton sur la course du piston. |  |
| --- | --- |

Remarque : la synthèse de toutes les informations relatives à la recherche de solutions techniques et à la réalisation d’une pièce par prototype sera présentée sous la forme d’une diapositive ou d’une page Web afin de rendre compte du déroulement du projet.

Démarche pédagogique

Étape 1  Lancement de la séquence - Situation-problème

La dose de savon ou de solution hydro-alcoolique distribuée est trop importante. Vous devez rechercher une solution pour la réduire.

Comment réduire la dose de savon distribuée automatiquement ?

Les élèves expriment oralement des hypothèses et leur représentation du problème (modifier la capacité du cylindre doseur, la position de l’excentrique, la longueur du bras du piston, la taille des roues dentées, le programme de commande…).

Étape 2  Investigations ou résolution d’un problème technique

Séance 1   Rechercher des solutions techniques

Séance 2   Représenter une solution technique

Séance 3   Fabriquer un prototype et le tester

Étape 3  Synthèse

En s’appuyant sur les réponses des élèves, le professeur :

- valide la ou les solutions techniques retenues ;

- explique l’intérêt d’utiliser une modélisation du réel.

Étape 4  Acquisition et structuration des connaissances

Les élèves notent dans leur classeur ou leur cahier le bilan de la séquence :

Lors de la conception d’un objet, des solutions techniques permettent de réaliser ses fonctions. Il s’agit, à partir d’un principe technique, de déterminer des formes et dimensions et de choisir des matériaux qui satisfassent aux différentes contraintes énoncées dans le cahier des charges.

Les solutions techniques sont représentées à l’aide de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO). Ces derniers permettent une représentation structurelle de l’objet par des schémas et des dessins selon des conventions (normes).

Les applications les plus modernes de CAO assurent une modélisation de la réalité de l’objet permettant de multiples essais et tests par la simulation de son fonctionnement ou de sa réalisation.

Mots-clés : solutions techniques – représentation structurelle – modélisation de la réalité

Étape 5  Mobilisation des connaissances

QCM + exercices

| Séquence n°3 | La recherche de solutions et le prototypage d’une nouvelle pièce |
| --- | --- |
| La dose de savon ou de solution hydro-alcoolique distribuée est trop importante. Vous devez rechercher une solution pour la réduire. Comment réduire la dose de savon distribuée automatiquement ? Les supports : Distributeur de savon – fiche ressource SolidWorks |  |

Séance 1  Rechercher des solutions techniques

| 1. Décrivez textuellement deux solutions techniques qui permettraient de limiter la dose de savon distribuée. 2. Dessinez votre solution technique avec les explications correspondantes. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solution technique n°1 |  |
| Description textuelle | Croquis - Dessin |
| …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… |  |

| Solution technique n°2 |  |
| --- | --- |
| Description textuelle | Croquis - Dessin |
| …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… |  |

Séance 2  Représenter une solution technique

En vous aidant de la fiche ressource n°4 Fiche procédure SolidWorks – Modification emplacement excentrique :

1. Démarrez le logiciel de conception assistée par ordinateur SolidWorks.

2. Ouvrez le fichier Roue dentée excentrique.sldprt

3. En vous aidant du document ressource n°4, modifiez la position de l’excentrique pour réduire la course du piston.

4. Faites vérifier votre pièce par votre professeur et enregistrez-la dans le format destiné à l’impression (*.STL).

Séance 3  Fabriquer un prototype et le tester

1. Démarrez le logiciel pour l’impression 3D et le fichier Roue dentée excentrique.stl

2. Imprimez la pièce sur l’outil de prototypage rapide disponible dans votre classe.

3. Montez sur le distributeur de savon automatique la pièce fabriquée.

4. Que constatez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

| Séquence n°3 | La recherche de solutions et le prototypage d’une nouvelle pièce |
| --- | --- |
| La dose de savon ou de solution hydro-alcoolique distribuée est trop importante. Vous devez rechercher une solution pour la réduire. Comment réduire la dose de savon distribuée automatiquement? Les supports : Distributeur de savon – fiche ressource SolidWorks |  |

Séance 1  Rechercher des solutions techniques

| 1. Décrivez textuellement deux solutions techniques qui permettraient de limiter la dose de savon distribuée. 2. Dessinez votre solution technique avec les explications correspondantes. |  |
| --- | --- |
| Solution technique n°1 |  |
| Description textuelle | Dessin - croquis |
| On déplace l’excentrique vers le centre de la roue dentée pour diminuer la course de la bielle. Proposition : déplacement de l’excentrique vers le centre de la roue. | CORRIGÉ |

| Solution technique n°2 |  |
| --- | --- |
| Description textuelle | Dessin - croquis |
| Il est possible de diminuer la longueur de la bielle. Proposition : réduction de la longueur de la bielle. |  |

Séance 2  Représenter une solution technique

En vous aidant de la fiche ressource n°4 Fiche procédure SolidWorks – Modification emplacement excentrique :

1. Démarrez le logiciel de conception assistée par ordinateur SolidWorks.

2. Ouvrez le fichier Roue dentée excentrique.sldprt

3. En vous aidant du document ressource n°4, modifiez la position de l’excentrique pour réduire la course du piston.

4. Faites vérifier votre pièce par votre professeur et enregistrez-là dans le format destiné à l’impression (*.STL).

Séance 3  Fabriquer une pièce en prototypage rapide et la tester

1. Démarrez le logiciel pour l’impression 3D et le fichier roue dentée excentrique.stl

2. Imprimez la pièce sur l’outil de prototypage rapide disponible dans votre classe.

3. Montez sur le distributeur de savon automatique la pièce fabriquée.

4. Que constatez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

Document ressource n°4 - Fiche procédure SolidWorks

Modification emplacement excentrique

1. Sélectionnez dans l’arbre de création l’élément Boss.Extru.3

2. Éditez l’esquisse.

Cliquez sur le bouton-droit pour activer la barre d’icones.

Cliquez sur l’icone Éditer l’esquisse.

3. Sélectionnez le 1er cercle puis le deuxième avec la touche Majuscules

4. Sélectionnez la fonction Déplacez les entités.

5. Modifiez le paramètre de déplacement en Y de 4 mm