Séquence N°5 La programmation d’une nouvelle contrainte de sécurité

Comment programmer la maquette de portail battant pour améliorer la sécurité lors de l’ouverture ou la fermeture du vantail ?

Les supports de travail : la maquette avec ses modules Autoprog® et le document ressource n°5.

Séance 1  Observer le fonctionnement d’un système de détection optique

1. Allumez le boîtier de commande AutoProg® et le module moteur (bouton OFF/ON).

2. Appuyez sur le bouton-poussoir extérieur ou intérieur pour commander l’ouverture ou la fermeture du portail.

Durant le déplacement du vantail, placez un objet ou votre main entre l’émetteur et le récepteur infrarouge (face avant de la maquette).

3. Notez ci-dessous le fonctionnement de la maquette.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Séance 2  Compléter un organigramme de programmation

1. À partir de l’algorithme ci-dessous, complétez l’organigramme de programmation pour prendre en compte une nouvelle contrainte sécurité concernant la détection des véhicules et /ou des personnes lors de l’ouverture du vantail.

| Algorithme (description textuelle) Activer la barrière infrarouge Ouvrir le vantail (activer le moteur) SI le vantail est ouvert ALORS Arrêter le moteur SINON SI SI aucune présence détectée ALORS Continuer à ouvrir le vantail (activer le moteur) FIN SI Appel sous-programme SECURITE_1 | Organigramme de programmation (description graphique) Activer barrière infrarouge SECURITE_1 Désactiver barrière infrarouge Arrêter moteur Ouvrir vantail |
| --- | --- |

2. À partir de l’algorithme ci-dessous, complétez l’organigramme de programmation pour prendre en compte une nouvelle contrainte sécurité concernant la détection des véhicules et /ou des personnes lors de la fermeture du vantail.

| Algorithme (description textuelle) Activer la barrière infrarouge Fermer le vantail (activer le moteur) SI le vantail est fermé ALORS Arrêter le moteur SINON SI SI aucune présence détectée ALORS Continuer à fermer le vantail (activer le moteur) FIN SI Appel sous-programme SECURITE_1 | Organigramme de programmation (description graphique) Activer la barrière infrarouge SECURITE_1 Arrêter moteur Désactiver barrière infrarouge infrarouge Fermer le vantail |
| --- | --- |

Séance 3  Modifier et transférer un programme

1. Lancez Logicator et ouvrez le fichier 5_Portail battant un vantail Séq 5 à compléter.plf.

2. Procédez aux modifications du programme pour que la présence d’un véhicule et/ou de personnes soit prise en compte (appel du sous-programme SECURITE_1).

Déterminez le rôle du sous-programme SECURITE_1 lorsque la barrière de sécurité a détecté une présence.

………………………………………………………………………………………………………………………….......

3. Transférez le programme dans le boîtier de commande AutoProg®.

4. Vérifiez l’impact de cette modification du programme sur la maquette.

Séance 4  Repérer le mode de transmission d’un signal

1. Préciser la nature des ondes émises pour la détection de véhicules et/ou personnes.

………………………………………………………………………………………………………………………….......

2. Noter la principale caractéristique de ce type d’ondes.

………………………………………………………………………………………………………………………….......