Mini Dossier de présentation gratuit

Ce Mini Dossier est destiné à présenter le projet et son dossier complet. Il est constitué uniquement de pages choisies dans le dossier complet pour permettre la fabrication de prototypes.

CONTENU DES CDROM

Le dossier est accompagné de deux CDROM :

- CDROM « Programming Editor » :

Il permet d’installer l’environnement de programmation du FlashProg.

La procédure d’installation est décrite en annexe du dossier.

- CDROM CD-FP :

Il contient ce dossier (document Microsoft Word 2002 ®),

les fichiers de programmation décrits dans ce dossier,

les fichiers de modélisation en 3D du projet.

- SOMMAIRE DU DOSSIER

# A	Présentation du projet
		Description du produit	3 et 4	
		Utilisation pédagogique	5

# B	Fabrication
		Plans d’ensemble	6 et 7
		Plans du module électronique	8 à 11
		Montage du module électronique dans le boîtier	12
		Plan de perçage du circuit imprimé	13
		Guide de fabrication	14 et 15

C	Programmation	
		Notions de base	17
		Automatisme niveau 1 - Choisir un programme dans une liste et le charger	18 à 34
		Automatisme niveau 2 - Modifier un programme	35 à 47
		Automatisme niveau 3 - Créer un programme	48 à 59

D	ANNEXES
		A - Installation du logiciel « Programming Editor »	61
		B - 1er lancement du logiciel	62

C - Transfert d’un programme dans le FlashProg	63			programme 
		D - Description des outils de programmation	64 et 65

E - Programme de test	66

F - Fiche  de suggestions	67

Droit de reproduction

-  Le dossier et son CDRom  sont duplicables pour les élèves, en usage interne au collège.

La duplication de ce dossier est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires à la seule condition que soit cité le nom de l’éditeur : Sté A4.

La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit en dehors d’un usage interne à l’établissement de tout ou partie du dossier ou du CDRom ne sont pas autorisées sans l’accord de la Sté A4.

- Le logiciel Programming Editor qui peut accompagner ce dossier est protégé par les lois du copyright international. Tout ou partie de ce logiciel ne peut être reproduit, copié, vendu, revendu ou exploité dans un but commercial qui n’ait été expressément  autorisé par la société Revolution Education.

Description du produit

FlashProg est un triangle de sécurité portatif programmable. Il est destiné à signaler la présence d’un piéton la nuit. Le module électronique fait flasher 3 DEL haute luminosité visibles à plus de 100 mètres. Il dispose de :

- Trois sorties effecteurs indépendantes constitués par trois DEL.

- Deux entrées constituées par un capteur photosensible (LDR) et un bouton  poussoir

La programmation du module permet de créer une grande variété de séquences d’allumage des DELs. Le module accueille un bouton poussoir et une LDR qui permettent de sélectionner différentes séquences d’allumage des DELS en fonction d’un évènement extérieur (appui sur le bouton poussoir, seuil de luminosité ambiante).

La variété du jeu d’instructions disponibles pour la programmation permet de créer des séquences d’allumage des DEL des plus simples aux plus complexes comme par exemple :

- le clignotement simultané des DEL,

- le clignotement alterné des DEL (effet « chenillard »),

- le chaînage de séquences différentes,

- des tests conditionnels sur des actions extérieures (réaction au niveau lumineux ambiant, réaction à l’appui sur le bouton poussoir),

- le comptage d’un nombre de cycles (pour répéter l’exécution d’une séquence plusieurs fois),

- l’exécution d’un programme principal qui fait appel à des sous programmes

- . . .

La programmation du module FlashProg est faite à l’aide du logiciel Programming Editor qui permet de créer des diagrammes de programmation qui seront transférés dans le module en connectant l’ordinateur au FlashProg  à l’aide d’un câble approprié. Le module reçoit le programme dans sa mémoire (Flash Prom) et est reprogrammable à volonté.

TRANSFERT DU PROGRAMME

L2

s

t

a

r

t

h

i

g

h

0

p

a

u

s

e

5

0

0

l

o

w

2

h

i

g

h

1

h

i

g

h

2

l

o

w

0

l

o

w

1

p

a

u

s

e

5

0

0

p

a

u

s

L1

5

0

0

L0

L1

Utilisation pédagogique

Le but de ce dossier est de guider le professeur pour l’exploitation du FlashProg avec des élèves et d’aborder par l’exemple des notions simples d’automatisme.

- Le chapitre « Fabrication » traite de la fabrication du produit et l’implantation des composants sur le circuit imprimé.

- Le chapitre « Programmation » traite de l’exploitation du FlashProg en automatisme.
Cette partie ne se substitue pas à la documentation de l‘environnement de programmation qui décrit (en anglais) l’intégralité des possibilités offertes par ce système.
L’environnement de programmation « Programming Editor » et l’interface logicielle préprogrammée du microcontrôleur du FlashProg sont des marques déposées de la société Revolution Education.
Le produit FlashProg est une conception de la société A4.

- L’annexe présente des documents relatifs à la mise en œuvre du logiciel de programmation.

AUTOMATISME NIVEAU 1 
Choisir un programme dans une liste et le charger

L’élève charge un programme existant et vérifie que le FlashProg se comporte conformément  à sa description. Chaque programme est accessible à partir du dossier « Automatisme niveau 1 » du CDROM CD-FP.

Sommaire des fiches élèves :

| Page |  | Description | Fichier programme |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | FICHE N° 1 | Pilotage des sorties : Clignotement simultané des trois DEL. | CLIGNO DEL.cad |
| 20 | FICHE N°2 | Pilotage des sorties : Clignotement alterné des trois DEL (effet chenillard). | CHENILLARD.cad |
| 21 | FICHE N°3 | Pilotage des sorties : Bâton tournant. Les DEL s’allument deux à deux en tournant. | BATON TOURNANT.cad |
| 22 | FICHE N°4 | Enchaînement de séquences : Alternance du clignotement simultané des trois DEL et d’un effet chenillard. | CLIGNO-CHENILLARD.cad |
| 23 | FICHE N°5 | Utilisation du capteur photosensible : Mise en route automatique à la tombée de la nuit. | DEMAR AUTO NUIT.cad |
| 24 | FICHE N° 6 | Utilisation du capteur photosensible : Détection d’un phare de voiture dans la nuit et changement automatique de mode de clignotement. | DETEC PHARE.cad |
| 25 | FICHE N° 7 | Utilisation du capteur Bouton Poussoir : Sélection alternée de 2 effets par le bouton poussoir. | SELECTION PAR BP.cad |
| 26 | FICHE N° 8 | Utilisation du capteur photosensible et Bouton Poussoir : Démarrage automatique dès qu’il fait nuit ou dès que l’on active le bouton poussoir. | DEMAR AUTO LDR-BP.cad |
| 27 28 | FICHE N° 9 | Comptage de séquences : Répétition de deux séquences différentes. | REPET 2 SEQUENCES.cad |
| 29 30 | FICHE N° 10 | Utilisation d’un temps de pause variable : Effet d’accélération d’un chenillard suivi par un clignotement. | ACCELERATION.cad |
| 31 | FICHE N° 11 | Utilisation d’un temps d’attente long : Exécution d’une séquence chenillard une fois toutes les 3 secondes le jour et en permanence la nuit. | CHENILLARD JOUR-NUIT.cad |
| 32 | FICHE N° 12 | Utilisation d’une variable aléatoire : Clignotement aléatoire. | HASARD.cad |
| 33 34 | FICHE N° 13 | Utilisation d’un sous programme : Accélération d’un chenillard commandée par le bouton poussoir. | ACCELERATION PAR BP.cad |

Travail élève

1	 Consulter la description des programmes dans les fiches suivantes et choisir celui que tu souhaites essayer.

2	 Lancer le logiciel Programming Editor et ouvre ton programme (chaque programme est accessible à partir du dossier « Automatisme niveau 1 » du CDROM CD-FP).

3	 Convertir le diagramme en Basic (F5). Transférer le programme dans le FlashProg (F5) et vérifier que son exécution correspond à sa description.

FICHE N°1 : programme CLIGNO.cad

Document élève

But du programme : faire clignoter simultanément L0, L1 et L2 (effet clignoteur).

Notion de programmation abordée : activation / désactivation de plusieurs sorties, utilisation d’un temps d’attente

Synoptique :

Attente 500 ms

puis extinction de

L0, L1, L2

L0

L1

L2

L0

L1

L2

Attente 500 ms

puis extinction de

L0, L1, L2

DEBUT

Commentaire :

Dès la mise sous tension L0, L1, L2 sont allumées. Au bout de 500 ms elles sont éteintes. Un temps d’attente de 1500 ms est introduit avant de les allumer de nouveau. Le programme reboucle indéfiniment sur lui même.

Diagramme de programmation :

Début du programme

Activation des sorties 0, 1, 2 (Allumage de L0, L1, L2)

Attente pendant 500 ms (0,5 s) : L0, L1, L2 restent allumées

Désactivation des sorties 0, 1, 2 (Extinction de L0, L1, L2)

Attente pendant 500 ms (0,5 s) : L0, L1, L2 restent éteintes

FICHE N°6 : programme DETEC PHARE.cad

Document élève

But du programme : exécuter une séquence « chenillard » lorsqu’il fait nuit, basculer sur une séquence clignotement dès que la LDR détecte la présence de lumière.

Notion de programmation abordée : test d’une l’entrée (LDR).

NUIT

ENTREE LDR

(Seuil de détection de lumière réglé à l’aide de AJH)

PHARE (ou jour)

CLIGNO

L0

L1

L2

L0

L1

L22

CHENILLARD

L0

L1

L2

L0

L1

L2

L0

L1

L2

DEBUT

Synoptique :

Commentaire :

Dès la mise sous tension l’état de l’entrée LDR est testé. Tant que le niveau lumineux ambiant est faible (nuit) le programme boucle sur l’effet chenillard. Dès que le niveau lumineux ambiant atteint un certain seuil (présence de lumière) le programme boucle sur l’effet clignotement.

Note : le réglage du seuil de détection de la lumière est fait à l’aide de AJH.

Diagramme de programmation :

La séquence « chenillard » est exécutée si le niveau lumineux ambiant est sombre (nuit).

La séquence « cligno » est exécutée si le niveau lumineux ambiant est lumineux (jour).

C - Transfert d’un programme de l’ordinateur dans le FlashProg

1 Lancer le logiciel Programming Editor et ouvrir un diagramme préalablement copié du CDROM FlashProg sur le disque dur de votre ordinateur.

Note importante : l’ouverture directe d’un diagramme à partir du CDROM peut occasionner dans certains cas une instabilité du système.

Attention : sélectionner les fichiers de type Diagramme (*.cad)

2 Appuyer sur F5 pour convertir le diagramme en Basic.

3 Connecter le FlashProg a l’ordinateur, mettre le FlashProg sous tension, appuyer sur F5 puis sur Entrée pour transférer le programme dans le FlashProg.